气体过滤器设计制造报价条件表

气体过滤器的具体指标和过滤要求要如下表：

| 主要参数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 介质 | CO≥97.0% O2≤50×10-6 总硫≤0.1×10-6 Cl-≤0.1×10-6 | 一氧化碳来自甲醇厂，清洁气体 |
| 相态 | 气相 |  |
| 平均分子量 |  |  |
| 密度 kg/m3 |  |  |
| 粘度 mPa·S |  |  |
| 工作温度/设计温度 ℃ | 40/70 |  |
| 工作压力/设计压力MPaG | 3.1/3.5 |  |
| 工作流量（下限/上限） Nm3/h | 6400 / 12300 |  |
| 允许压降（清洁/污垢） MPa | 0.01/0.05 |  |
| 粉尘含量 | 不明 |  |
| 粉尘粒径μm | 不明 |  |
| 过滤器型式 | 微孔过滤 |  |
| 滤芯材质 | 金属烧结滤芯 | 材质不低于304 |
| 微孔过滤精度（一级/二级） μm | 3/-- |  |
| 过滤效率 | ＞99% |  |
| 推荐外壳材质 | 304 |  |
| 进出口管径尺寸 | 4” |  |
| 进出口管连接方式 | 法兰连接 | HG/T20615 2009（A） |
| 设备尺寸 | 直径≤1.5米，总高≤1.5米 |  |
| 数量 | 2台 | 一开一备，可反吹卸灰 |
| 供货范围 | 整套供货 | 注1 |

注1 供货范围需包含但不限于如下内容：

a. 过滤器滤壳及其内件：包括支撑、吊耳、接地、法兰(包括盲法兰及其紧固件)、垫片、紧固件、铭牌等；同时对其进行表面处理及按相关要求油漆。

b. 与外壳配套的过滤滤芯，以及一套额外的备用滤芯。

c. 随机备品备件，包括安装和施工备品备件，开车试车备品备件。

d. 设备及产品使用说明书。

e. 详细安装尺寸图。

f. 提供土建设计条件（基础载荷及底座布置条件等）。

g. 操作、安装和维修手册。

h. 产品试验及质量检验报告、安装及验收标准。

i. 产品质量合格证，材质证明。