防腐照明箱技术要求

1、额定电压：220V/380V AC

2、防腐等级： WF2 IP65

- 防腐照明箱额定电流：总63A  10路分路每路20A。

- 使用环境：室外安装，须配套防腐防雨罩。防箱为壁挂式安装。

- 防护等级：不低于IP65；防腐等级WF2。

- 防腐检修箱箱壳体采用工程塑料。

- 进出线回路面板需采用永久性金属标识牌，标识内容含有开关型号、回路名称等参数，便于识别。

- 所有进线和配出线回路的出口尺寸及样式应与详细设计的电缆型号与截面或配管的尺寸相适应；所有进出线口均为下进下出，进出线螺纹口G 3/4”。

- 断路器选用ABB或施耐德。

- 照明箱需装浪涌保护器，品牌选用施耐德iPRU 40 3P＋N。